备案证号：_______________

上海市机动车综合性能检测站能力备案表

企业名称（盖章）__________________

XX区交通委员会

| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 分支机构名称 |  |  |  |  |  |  |
| 经营地址 | 区 |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 经济类型 | 国有（ ） 集体（ ） 私营（ ） 联营（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 股份制（ ） 外商投资（独资 合资 □ 合作 □) |  |  |  |  |  |
|  | 港澳台投资 ( ) 其它( ) |  |  |  |  |  |
| 二、管理要求 内容; 要求; 自查情况. 公示; 公示检验人员照片、岗位等信息. 公示收费标准. 公示检验标准、检验项目或参数. 公示检验流程、服务承诺、投诉监督方式. 管理体系; 同时具备环检、安检、综检的计量认证. 质量手册（包含质量审核和评审）. 程序文件. 作业指导书相关的制度、守则、服务公约等. 管理记录、技术记录和结果报告. 相关的法律、法规、规章、标准和规范等. 二、计算机控制系统要求. 名称; 要求; 自查情况. 计算机控制检测系统; 应建立汽车检测计算机控制系统，系统应符合JT/T478等的有关规定. 检测信息系统; 检测信息应统一纳入上海市车辆性能检测管理信息系统中,并建立预约信息系统。. 三、场地和设施要求 面积要求（不小于20亩）. 名称; 实际; 自有或租赁期限. 面积(m2); 长(m); 宽(m); 高(m). 经营场地; —; —; —. 检测间. 试车道路（直线）; —. 停车场.. 设施要求. 名称; 要求; 自查情况. 经营场地; 合理规划和设置检测车间（含外检）、检测线、检测工位、停车场、试车道路、业务厅等设施，并与检验能力相适应. 消防设施、消防设备、供电设施、建筑物防雷措施、防雷装置、检测间内采光和照明等应符合GB/T17993的有关规定。. 地沟的长度应于承检车型相适应，地沟应设置通行通道及照明装置，地沟边缘应设置防止车辆跌入地沟的安全防护装置. 检测线; 应布置在检测车间内，并按检验流程合理分布. 检测线出入口应设引车道和必要的交通标志以及安全防护装置等. 检测车间; 检测车间的长度、宽度、高度应适应承检车型检测的需要，并方便承检车辆进入和驶出. 应通风、防雨，并设置排（换）气、排水装置. 检测车间路面的承载能力应适应承检车型的轴荷要求，行车路面纵向和横向坡度应不大于0.1%,平整度应不大于2.0%，在滚筒反力式制动检验台工位前、后，对于10T(含)以上级检测线6M内和3T级检测线3M内的行车地面，其附着系数应不低于0.7，平板式制动检验台工位除外. 停车场; 停车场的面积应与检测业务量相适应，不得与试车道路和行车道路等设施共用. 试车道路; 试车道路的承载能力应适应承检车型的的轴荷要求，试验车道应铺设平坦、硬实的水泥或沥青路面并设有规范的交通标志标线，路面附着系数应不小于0.7.试验车道宽度应不小于6M，纵向坡度在任意50M长度范围内应不大于1.0%,横向坡度应不大于3.0%。大型车辆试验车道应不小于100M，小型车辆试验车道应不小于80M. 用于驻车制动性能检验的驻车坡道，坡度分别为15%和20%，坡道的长度应当比承检车型的最大轴距长1M，宽度应当比承检车型的最大宽度宽1M。采用符合规定的驻车制动检测设备检验时，可不构建驻车坡道. 四、人员. 名称; 要求; 人数. 机构负责人; 熟悉国家、行业、地方有关汽车检验的法律、法规、规章和标准， 熟悉汽车检验业务、具备经营管理能力. 技术负责人; 具有理工科类专业的大专（含以上学历）、中级（含）以上专业技术职称或职业水平（含技师）或同等能力，三年以上的汽车维修或检测工作经历. 质量负责人; 具有大专（含）以上学历、中级（含）以上专业技术职称或职业水平（含技师）或同等能力. 授权签字人; 具有理工科类专业的大专（含）以上学历、中级（含）以上专业技术职称或职业水平（含技师）或同等能力，三年以上的汽车维修或检测工作经历，经考核合格. 网络管理员; 具有中专（含技校）以上学历，经过计算机相关专业培训. 检验员; 具有高中（含技校）以上学历. 外观检验员 底盘检验员 尾气检验员; 具有高中（含技校）以上学历，汽车维修或检测工作1年以上. 引车员; 具有高中（含技校）以上学历和机动车驾驶证（三年以上）. 仪器设备管理员; 具有理工类专业中专（含技校）以上学历. 档案管理员; 具有高中（含技校）以上学历. 检验人员数量要求：1条检测线不少于8人，每增加1条检测线、增加人员不少于4人 五、检测仪器设备. 技术要求; 应配备与承检车型、检验项目或参数相适应的检验仪器设备。. 检测仪器设备应符合相关标准要求，并按法定的周期进行计量检定或校准，且在有效期内使用。. 检测线内以及部分检测线外的仪器设备应具备计算机联网检验功能，并实现自动检验。. 序号; 设备名称; 数量. 1; 钢卷尺（铅锤）. 2; 激光测距仪或汽车外廓尺寸检测仪. 3; 钢直尺. 4; 汽车故障电脑诊断仪. 5; 汽车悬架转向系间隙检查仪. 6; 轮胎花纹深度尺. 7; 轮胎气压表. 8; 底盘测功机（检验并装双驱车辆采用三轴六滚筒底盘测功机）. 9; 大气压力计. 10; 温度计. 11; 湿度计. 12; 碳平衡油耗仪（检验并装双驱车辆采用三轴六滚筒结构，可与其他工位的底盘测功机共享）. 13; 轴（轮）重仪（检验多轴及并装车辆分别配备独立式轮重仪和复合式轴重仪）. 14; 滚筒反力式制动检验台. 15; 制动踏板力计. 16; 非接触式速度计. 17; 便携式制动性能检测仪（MFDD）. 18; 五气废气分析仪. 19; 不透光烟度计. 20; 侧滑检验台（检验双转向轴的车辆采用具有双转向桥检验功能侧滑检验台）. 21; 转向盘转向力/角测量仪. 22; 汽车悬架装置检测台（检验设计车速不小于100KM/H,轴质量不大于1500KG的载客汽车）. 23; 机动车前照灯检测仪. 24; 汽车车速表检验台（双驱车辆采用底盘测功机或车速台加装自由滚筒）. 25; 声级计. |
| 六、企业承诺 |  |  |  |  |  |
| 申请单位承诺：本单位提供的从事检测能力配置条件属实，并承诺依法在日常的汽车综合性能检验活动中自觉遵守相关行业的法律、法规、规章及规定。 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人： 申请单位（盖章） |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |