# 附件

工 程 竣 工 验 收 报 告（消防）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 竣工验收日期 |  |  |  |  |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  |
| 工程类别 |  |  | □新建 □扩建 □改建（□特殊类装饰装修 □一般类装饰装修） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单体建筑基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单体建筑名称 | 使用 性质 | 建筑高度（m） |  | 建筑面积（m2） |  | 层 数 |  | 消防高度（m） | 装修 范围 | 装修 面积（m2） | 装修 部位 |
|  |  |  |  | 地上 | 地下 | 地上 | 地下 |  |  |  |  |
| 工程保温基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  |  |  | 燃烧性能等级 |  | 所在单体建筑 |  |  |  | 部位 |  |
| 注：装修部位有顶棚、墙面、地面、隔断、固定家具、装饰织物、其他；保温部位有屋面、外墙外（内）、楼板等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程竣工验收消防查验人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 别 |  | 单位名称 |  |  |  | 项目负责人签名 |  |  | 项目负责人身份证号 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 （总承包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防专业施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单项（1） | □ 建筑与耐火等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 建筑类别 | 建筑使用性质、功能用途、建筑规模、建筑分类符合要求； |  |  |  |  |  |
| 耐火等级 | 各建筑构件的燃烧性能和耐火极限符合要求； |  |  |  |  |  |
| 防火保护措施 | 钢结构、木结构防火保护措施、耐火极限符合要求；防火涂料选型、涂敷厚度符合要求；施工工艺、隐蔽工程施工质量、施工记录符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（2） | □ 总平面布局 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 防火间距 | 建筑与周围相邻建、构筑物之间的防火间距符合要求； |  |  |  |  |  |
| 消防车道 | 设置形式、位置、净空高度、净宽度、转弯半径、坡度、承载力、回车场、与市政道路接口等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 消防车登高面 | 无影响消防救援的障碍物，设置符合要求； |  |  |  |  |  |
| 消防车登高操作场地 | 长度、宽度、坡度、承载力及标识等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 消防救援口 | 设置位置、数量、尺寸、标识等符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（3） | □ 平面布置 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 消防控制室 | 设置位置、防火分隔及疏散门等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 消防水泵房 | 设置位置、防火分隔及疏散门等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 民用建筑中的特殊场所 | 人员密集场所、儿童活动场所、老年人照料设施等民用建筑中的特殊场所设置位置、防火分隔和安全疏散符合要求； |  |  |  |  |  |
| 设备用房 | 灭火设备室、通风空调机房等的设置位置、防火分隔、疏散门符合要求； |  |  |  |  |  |
| 汽车库 | 设置位置、防火分隔措施、安全出口、充电汽车防火单元等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 工业建筑中的特殊场所 | 高火灾风险部位、中间仓库、总控室、员工宿舍、办公室和休息室等场所的设置位置、防火分隔和安全出口符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（4） | □ 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 建筑外墙、屋面保温 | 材料规格、型号、燃烧性能、进场查验市场准入证明和质量合格证明文件符合要求；施工工艺、隐蔽工程施工质量、 防火构造、施工记录符合要求；材料见证取样检验符合要求； |  |  |  |  |  |
| 建筑外墙装饰 | 建筑外墙装饰的材料燃烧性能符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（5） | □ 建筑内部装修防火 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 装修情况 | 装修范围、平面布置、使用的材料、对安全疏散、消防设施的影响等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 装修材料 | 纺织、木质、高分子合成、复合等材料的燃烧性能及见证取样检验、抽样检验符合要求； |  |  |  |  |  |
| 施工工艺 | 施工现场进行的阻燃处理、喷涂、安装等施工符合要求； 隐蔽工程施工质量符合要求； |  |  |  |  |  |
| 电气安装 | 电气安装的隔热、散热防火保护措施符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（6） | □ 防火分隔、防烟分隔 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 防火分区 | 面积、形式及完整性符合要求； |  |  |  |  |  |
| 防火墙 | 设置位置、墙体材料、厚度、完整性等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 防火门、窗 | 设置类型、位置、施工质量、开启方式和方向、功能符合要求；铭牌、身份证标识、闭门器、顺序器、盖缝板等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 防火卷帘 | 设置类型、位置、施工质量符合要求；测试手动、自动控制功能符合要求；铭牌、温控释放装置符合要求； |  |  |  |  |  |
| 竖向管道井 | 管井井壁的耐火极限、防火封堵、检查门符合要求； |  |  |  |  |  |
| 其他防火分隔 | 防火分隔墙体设置位置、类型、材料符合要求，地上、地下楼梯间防火分隔措施，中庭、自动扶梯等上下连通开口部位的防火分隔措施符合要求；建筑幕墙防火构造、窗间墙、窗槛墙、防火挑檐等防火分隔措施符合要求； |  |  |  |  |  |
| 防烟分区 | 面积、形式及完整性符合要求； |  |  |  |  |  |
| 挡烟垂壁 | 材料、设置形式、位置符合要求；测试手动、自动控制功能符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（7） | □ 防爆 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 爆炸危险场所 | 爆炸危险场所（含燃油或燃气锅炉房、油浸变压器室）的设置位置、建筑结构、防火分隔、防火封堵、疏散门、管道切断阀等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 泄压设施 | 泄压设施设置形式符合要求；泄压口面积、设置位置符合要求； |  |  |  |  |  |
| 防静电、防积聚防流散措施 | 防静电、防积聚、防流散等措施符合要求； |  |  |  |  |  |
| 电气防爆 | 防爆区电气设备的标牌、选型和施工符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（8） | □ 安全疏散 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 安全出口 | 设置形式、位置、数量、疏散宽度、疏散距离符合要求； |  |  |  |  |  |
| 疏散门 | 设置位置、形式、开启方向、疏散宽度、逃生门锁装置测试符合要求； |  |  |  |  |  |
| 疏散楼梯 | 设置形式、位置、数量、宽度、防火分隔、装修材料符合要求； 前室设置形式、使用面积、防火分隔、装修材料符合要求； |  |  |  |  |  |
| 疏散走道 | 设置形式、防火分隔、宽度、长度符合要求； |  |  |  |  |  |
| 避难层（间） | 避难层(间)设置位置、形式、平面布置、防火分隔、净面积、装修材料、消防设施设置符合要求； |  |  |  |  |  |
| 避难走道 | 防火分隔、装修材料、消防设施、疏散净宽度、安全疏散距离符合要求；防烟前室设置符合要求； |  |  |  |  |  |
| 防火隔间 | 建筑面积、防火分隔、装修材料等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 消防应急照明和疏散指示标志 | 设置位置、数量、形式、铭牌、身份证标识符合要求；测试应急功能符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（9） | □ 消防电梯 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 消防电梯 | 设置位置、数量、井底排水、手动控制、通讯设施、速度和载重、轿厢内装修材料符合要求； |  |  |  |  |  |
| 消防电梯前室或合用前室 | 前室的防火分隔、使用面积、短边尺寸、消防设施及防烟措施符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（10） | □ 消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 供水水源 | 天然水源水质、水量、消防车取水设施、取水高度符合要求；市政供水管径、数量和供水能力符合要求，且为正式供水； |  |  |  |  |  |
| 消防水池、水箱 | 设置位置、有效容积、补水措施、水位显示及报警符合要求；水箱的进出水管、溢流管、排水管、阀门、人孔、爬梯等符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 消防水泵 | 规格、型号、数量和吸水方式符合要求；进出水管、水锤消除设施等的规格、型号符合要求；控制阀状态、柔性接头安装、控制柜防护等级符合要求；主、备电源切换以及主、备泵启动、故障切换、信号反馈等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 管网 | 管网布置符合要求；管网排水坡度及设施，管网支、吊架和防晃支架安装符合要求；管道材质、管径、接头、连接方式及防腐、防冻措施符合要求； |  |  |  |  |  |
| 系统组件安装 | 泄压阀、信号阀、减压阀、止回阀、排气阀、减压孔板、阀门等的型号、规格、位置、安装方向等符合要求；室内消火栓及组件安装符合要求； |  |  |  |  |  |
| 稳压设施 | 气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，气压给水设备，增压稳压给水设备符合要求，稳压泵稳压功能符合要求； |  |  |  |  |  |
| 试压和冲洗 | 管网强度试验、严密性试验、冲洗符合要求；施工记录符合要求； |  |  |  |  |  |
| 系统功能 | 测试系统压力、流量、启动控制方式等各项功能、运行参数符合要求；系统已调试开通； |  |  |  |  |  |
| 水泵接合器 | 设置位置、数量、进水管位置、永久性固定标志、安装符合要求；测试供水情况正常； |  |  |  |  |  |
| 室外消火栓 | 设置位置、数量、形式、永久性固定标志符合要求；测试压力、流量符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（11） | □ 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 供水水源 | 天然水源水质、水量、消防车取水设施、取水高度符合要求；市政供水管径、数量和供水能力符合要求，且为正式供水； |  |  |  |  |  |
| 消防水池、水箱 | 设置位置、有效容积、补水措施、水位显示及报警符合要求；水箱的进出水管、溢流管、排水管、阀门、人孔、爬梯等符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 消防水泵 | 规格、型号、数量和吸水方式符合要求；进出水管、水锤消除设施等的规格、型号符合要求；控制阀状态、柔性接头安装、控制柜防护等级符合要求；主、备电源切换以及主、备泵启动、故障切换、信号反馈等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 管网 | 管网布置符合要求；管网排水坡度及设施，管网支、吊架和防晃支架安装符合要求；管道材质、管径、接头、连接方式及防腐、防冻措施符合要求； |  |  |  |  |  |
| 系统组件安装 | 报警阀组、减压阀、泄压阀、水流指示器、信号阀、止回阀、排气阀、阀门等的型号、规格、位置、安装方向等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 稳压设施 | 气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，气压给水设备、增压稳压给水设备符合要求，稳压泵稳压功能符合要求； |  |  |  |  |  |
| 喷头 | 选型、密封性能试验、安装等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 试压和冲洗 | 管网强度试验、严密性试验、冲洗符合要求；施工记录符合要求； |  |  |  |  |  |
| 系统功能 | 测试系统压力、流量、启动控制方式等各项功能、运行参数符合要求；系统已调试开通； |  |  |  |  |  |
| 水泵接合器 | 设置位置、数量、进水管位置、永久性固定标志、安装符合要求；测试供水情况正常。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（12） | □ 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 火灾报警探测器、手动火灾报警按钮 | 设置位置、数量、报警功能、安装符合要求；探测器规格、选型符合要求；短路隔离器设置符合要求； |  |  |  |  |  |
| 火灾报警控制器及联动设备 | 设备选型、规格、位置、布置、连接符合要求；设备的打印、显示符合要求；声报警、光报警的设置位置、数量、功能、安装符合要求；模块的位置、数量、标识等符合要求；对相关设备联动控制逻辑关系、联动执行情况符合要求； |  |  |  |  |  |
| 消防通讯、应急广播 | 消防专用电话、应急广播设置及功能符合要求，直拨外线专用报警电话设置及功能符合要求；广播扬声器的选型、数量、位置、安装符合要求； |  |  |  |  |  |
| 系统供电、布线、接地 | 消防电源及主、备切换符合要求；线路材质、敷设方式及相关防火保护措施符合要求；系统接地符合要求； |  |  |  |  |  |
| 系统功能 | 系统报警及相关设备联动符合要求；系统已调试开通。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（13） | □防排烟系统及通风、空调系统防火 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 系统设置 | 防排烟系统设置形式符合设计要求；补风系统设置符合要求； |  |  |  |  |  |
| 防烟设施 | 自然通风设施设置位置、开启方式、有效面积等符合要求；机械加压送风设施设置位置、安装等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 排烟设施 | 自然排烟窗设置位置、开启方式、有效面积、符合要求；机械排烟设施设置位置、安装等符合要求； |  |  |  |  |  |
| 机房和风机 | 加压、排烟、补风风机设置位置、数量、种类、规格、型号、安装等符合要求；风机功能符合要求；主、备电源切换符合要求；机房消防设施符合要求； |  |  |  |  |  |
| 通风、空调系统 | 通风、空调系统的防火分隔符合要求； |  |  |  |  |  |
| 管道材质 | 管道材质、耐火极限符合要求；风管软接头设置及材质符合要求； |  |  |  |  |  |
| 风口及阀门 | 送风口、机械排烟口、补风口、防火阀、排烟防火阀选型、设置位置、安装等符合要求；电动、手动开启和复位执行机构和功能符合要求； |  |  |  |  |  |
| 系统功能 | 与报警系统联动控制功能、阀门启闭状态、转换符合要求；防排烟系统、补风系统风量符合要求；系统已调试开通。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（14） | □消防电气 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 消防电源 | 消防设备用电负荷等极、供电形式符合要求，且为正式供电；EPS、UPS 等配置及运行状况符合要求； |  |  |  |  |  |
| 柴油发电机房 | 设置位置、防火分隔、防火封堵和疏散门符合要求，消防设施设置符合要求；储油间符合要求；备用发电机规格、型号、功率、设置位置、燃料配备、管道切断阀符合要求；应急启动发电机启动时间、运行状况符合要求； |  |  |  |  |  |
| 变配电房 | 设置位置、防火分隔、防火封堵和疏散门符合要求； |  |  |  |  |  |
| 消防配电 | 消防用电设备供电回路符合要求；电线电缆选型、材质、线路敷设及防火保护符合要求；配电柜安装调试符合要求；最末一级配电箱处自动切换装置功能符合要求； |  |  |  |  |  |
| 用电设备 | 用电设备的隔热、散热等防火措施符合要求； |  |  |  |  |  |
| 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控系统设置、监控功能符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（15） | □建筑灭火器 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 种类、数量、配置、布置 | 选型、设置数量、距离、位置、身份证标识符合要求； |  |  |  |  |  |
| 充装压力、有效期 | 灭火器充装压力、有效期符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（16） | □泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 泡沫灭火系统 防护区 | 保护对象的设置位置、性质、环境温度、系统选型符合要求； |  |  |  |  |  |
| 系统组件 | 泡沫泵、泡沫储罐、泡沫比例混合器、泡沫发生装置等系统组件选型、材质、数量、安装符合要求； |  |  |  |  |  |
| 系统调试 | 系统功能符合要求，已调试开通。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（17） | □气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 防护区 | 保护对象设置位置、划分、用途、环境温度、通风及可燃物种类，防护区几何尺寸、开口面积、防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况等符合要求；入口处声光警报装置设置和安全标志、排气或泄压装置设置、专用呼吸器具配备符合要求； |  |  |  |  |  |
| 储存装置间 | 设置位置、通道、应急照明设置、其他安全措施符合要求； |  |  |  |  |  |
| 系统组件 | 灭火剂储存装置、喷嘴、管网、驱动装置等系统组件选型、材质、安装符合要求； |  |  |  |  |  |
| 施工工艺 | 灭火剂输送管道的吹扫、强度试验、严密性试验等符合要求；施工记录符合要求； |  |  |  |  |  |
| 系统调试 | 系统功能、模拟喷放试验等符合要求，系统已调试开通。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |
| 单项（18） | □其他 |  |  |  |  |  |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 |
| 其他国家工程建设消防技术标准强制性条文 |  |  |  |  |  |  |
| “严禁”“必须”“应”“不应”“不得” |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 施工 单位 |  |  | 监理 单位 |  |

| 建设工程竣工验收消防查验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 单项(1) 建筑类别与耐火等级 | □ 单项(2) 总平面布局 |  | □ 单项(3) 平面布置 |  | □ 单项(4) 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 |  | □ 单项(5) 建筑内部装修防火 |  |
| □ 单项(6) 防火分隔 | □ 单项(7) 防爆 |  | □ 单项(8) 安全疏散 |  | □ 单项(9) 消防电梯 |  | □ 单项(10) 消火栓系统 |  |
| □ 单项(11) 自动喷水灭火系统 | □ 单项(12) 火灾自动报警系统 |  | □ 单项(13) 防烟排烟系统及通风、空调系统防火 |  | □ 单项(14) 消防电气 |  | □ 单项(15) 建筑灭火器 |  |
| □ 单项(16) 泡沫灭火系统 | □ 单项(17) 气体灭火系统 |  | □ 单项(18) 其他 |  |  |  |  |  |
| 消防产品 | 用于该建设工程中的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料，经查验均具有符合国家规定的市场准入证明资料和产品合格证明，按国家消防技术标准经一致性检查及性能检查合格，并按国家和本市有关规定进行检测且合格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收消防查验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 施工单位 （总承包） |  | 监理单位 |  | 技术服务机构 |
| 已组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收消防查验，工程符合消防设计文件及工程建设消防技术标准要求。消防设计、施工、监理单位具有国家规定资质等级，技术服务机构符合从业条件。需进行消防设计审查的设计文件经审查合格。实行工程监理的建设工程，将消防施工质量一并委托监理。 项目负责人 签名： （公章） 年 月 日 |  | 已按照国家、本市工程建设消防技术标准进行消防设计，无违反国家工程建设消防技术标准强制性条文及“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求，工程施工质量符合消防设计文件要求。 项目负责人 签名： （公章） 年 月 日 |  | 已按照国家、本市工程建设消防技术标准和消防设计文件组织施工完毕，消防设施调试开通。无擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量的情况。施工工艺、隐蔽工程施工质量符合要求。 项目负责人 签名： （公章） 年 月 日 |  | 已按照国家、本市工程建设消防技术标准和消防设计文件实施工程监理。建设工程施工工艺、隐蔽工程施工质量符合要求。 项目负责人 签名： （公章） 年 月 日 |  | 已按照国家、本市相关管理规定、建设单位的委托要求、工程建设消防技术标准和消防设计文件进行服务，无违反国家工程建设消防技术标准强制性条文及“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求。 项目负责人 签名： （公章） 年 月 日 |